Nasza definicja szlaku przyjaznego wózkom inwalidzkim to trasa, po której mogą poruszać się osoby o częściowo lub w pełni ograniczonej sprawności ruchowej, lub korzystające z wózków inwalidzkich niezależnie na podstawie poniższych kryteriów. Tag „Dla wózków inwalidzkich” jest dodawany na podstawie tego, czy szlak spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów (parametry zebrane z różnych przewodników po standardach dostępności*):

       Twarda i gładka nawierzchnia (utwardzona, chodnik lub ubita ziemia/żwir bez przeszkód na drodze).

       Maksymalna wysokość 5 cm w przypadku przeszkód na drodze.

       Minimalna szerokość szlaku wynosi 1 m z zatoczkami do przejścia co 300 m lub minimum 1,5 m szerokości bez zatoczek.

       Do 12% maksymalnego nachylenia i nie więcej niż 30% szlaku przekraczającego nachylenie 8,3% (5% jest uważane za ekwiwalent standardowej rampy).

       Maksymalny spadek poprzeczny (z boku na bok) wynoszący 2%.

       Maksymalna szczelina między listwami mostu 1,25 cm.

       Przynajmniej 1,5 m szerokości szlaku, gdy konieczny jest skręt o 180 stopni (chyba że szlak ma co najmniej 1 m szerokości – wtedy może 1,2 m).

       Minimalna wysokość 7,5 cm na barierkach ochronnych krawędzi szlaku.

       Poręcze z powierzchniami chwytania od 86 do 96,5 cm.

       Co najmniej jedno miejsce do oglądania interesujących miejsc o wysokości widzenia od 81 do 129,5 cm i manewrowalna przestrzeń dla wózków inwalidzkich do zawracania.

       Mapowanie tylko odcinków trasy, które są współdzielone z pojazdami silnikowymi, gdy nie ma bezpiecznego i dostępnego chodnika lub ścieżki dla pieszych, najlepiej z wyznaczonymi i oznakowanymi ścieżkami rowerowymi dla ochrony.

Trasy są określane jako „poziome/płaskie”, jeśli szacowane nachylenie wynosi do 1%, „ łagodne” do 3%, „w większości łagodne” do 5%, „ umiarkowanie strome”, jeśli występują odcinki między 5% a 8%, „ strome”, jeśli są odcinki, których nachylenie wynosi do 12%, i „bardzo strome”, jeśli są odcinki powyżej 12%. Ogólnie rzecz biorąc, trasy o nachyleniu powyżej 8% mogą być pokonywane tylko za pomocą zmotoryzowanego lub terenowego sprzętu do poruszania się, a użytkownicy wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych mogą potrzebować pomocy na tych trasach.

W celu wspierania dostępnych doświadczeń rekreacyjnych dla jak największej liczby użytkowników, dodajemy również dodatkowe informacje o przystosowaniu, w tym:

       Wystające obiekty na szlaku lub obszary szlaku o minimalnej wysokości 2 m prześwitu dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

       Szlaki lub doświadczenia niezalecane dla osób z niepełnosprawnością układu oddechowego lub serca z powodu niskiego poziomu tlenu lub ocenione przez personel parku jako bardzo męczące.

       Parkingi z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych i pasami dojazdowymi, twarde nawierzchnie, nachylenie nie większe niż 2%, oświetlenie nocne oraz wskazówki dojazdu z parkingu do początku szlaku.

       Autobusy i przystanki dla autobusów, które mogą pomieścić ręczne lub zmotoryzowane wózki inwalidzkie oraz informacja o maksymalnym wymiarze sprzętu, który zmieści się na pokładzie.

       Przejścia dla pieszych, które są oznaczone pasami, mają wycięcia na krawężnikach o szerokości co najmniej 1 m lub środkowe wyspy oraz mają dotykowe kopuły ostrzegawcze/wizualne znaki ostrzegawcze z kontrastem lub sygnały dźwiękowe, kiedy należy przejść na dowolnym skrzyżowaniu ulic.

       Łazienki ze stałymi ścieżkami poruszania się, 81 cm prześwitem dla wejść i drzwi, przestrzeń zawracania 1,5 na 1,5 m, uchwyty na tylnej ścianie i co najmniej z jednej strony, wysokość toalety od 43 do 48 cm, dozowniki papieru toaletowego w zasięgu rąk, umywalki z miejscem na kolana na co najmniej 68,5 cm, ale nie więcej niż 86 cm oraz dozowniki ręczników do rąk i lustra nie wyżej niż 91,5 cm.

       Szatnie i prysznice na kempingach albo stanowiska umożliwiające wjazd wózkiem lub z autonomicznym siedziskiem (siedzisko 43–48 cm) z uchwytami i sterowaniem prysznica lub ręcznym natryskiem w odległości ramion od siedzenia.

       Budynki (centra turystyczne, restauracje, loże, domki, sklepy z pamiątkami itp.) lub amfiteatry z rampami prowadzącymi z parkingów, drzwi o szerokości co najmniej 81 cm bez okuć z gałką, korytarze o szerokości co najmniej 1,5 m, automatyczne urządzenia do otwierania drzwi na wysokości od 86 do 122 cm lub z naciskiem na drzwi zewnętrzne mniejszym niż 4,5 kg, a naciskiem na drzwi wewnętrzne nie większym niż 2,25 kg przy otwieraniu. Prędkość zamykania wahadłowego powinna wynosić 5 sekund lub mniej, a ponadto drzwi powinny mieć antypoślizgowe powierzchnie podłogowe.

       Urządzenia wspomagające dostępne do wynajęcia lub wypożyczenia (specjalne pozwolenia na wjazd lub parkowanie, ręczne lub plażowe wózki inwalidzkie, laski, chodziki, wspomagane urządzenia słuchowe itp.).

       Mapy szlaków lub prezentacje dostępne w alfabecie Braille'a, dużym druku lub w formacie audio.

       Prezentacje wideo z napisami.

       Zabytki historyczne i wycieczki z wrażeniami słuchowymi i dotykowymi.

       Możliwość dostępu do doświadczeń z przewodnikiem, jak wycieczki raftingowe lub przystosowane wycieczki prowadzone przez pracowników parków (w tym z tłumaczeniem w języku migowym).

       Lokalizacje, w których w parku dostępne są gabinety pogotowia, personel i sprzęt, w tym miejsca, w których dostępny jest dodatkowy tlen.

       Obszary piknikowe i kempingi z twardymi i stabilnymi ścieżkami wejścia i powierzchni stołów oraz miejscem na stole o wysokości co najmniej 68,5 cm, głębokości 48 cm i szerokości 76 cm dla prześwitu kolan.

       Plaże ze ścieżkami zapewniającymi dostęp dla wózków inwalidzkich.

       Pomosty wędkarskie z równym dostępem, balustrady o maksymalnej wysokości 86 cm i szerokości co najmniej 76 cm oraz obszar do zawracania

       Przyjazny sensorycznie plac zabaw, miejsca do jedzenia lub ekspozycji dla osób z wrażliwością sensoryczną.